| Приложение № 1 к извещению о запросе котировок Наименование и характеристики поставляемых товаров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров, требования к качеству, техническим характеристикам и потребительским свойствам | Ед. изм | Количество |  |
| 1 | - Домра малая трехструнная концертная, высшая категория; Инструмент ручной работы; Абсолютная идентичность конструкции, формы, материалов, внешнего художественного оформления и тембра звучания всех инструментов; Отсутствие огрехов в исполнении столярных и полировочных работ (косослой, сучки и завитки от сучков, риски, заколы, царапины, неплотные соединения, люфты, щели, потеков, и др.) при изготовлении инструментов; Дата изготовления инструмента: Не ранее месяца июля 2011 года; Длина общая (включая корпус, гриф и головку грифа), точно, мм.: 630 (Шестьсот тридцать); Мензура, точно, мм.: 390 (Триста девяносто); Корпус (кузов): материал: Клен-явор радиального распила; Количество клепок: 7 (Семь); Наибольшая ширина овала (по деке), точно, мм.: 245 (Двести сорок пять); Наибольшая длина овала (от 16-го лада до нижнего порожка), точно, мм.: 270 (Двести семьдесят); Наибольшая внешняя глубина, точно, мм.: 130 (Сто тридцать); Дека: материал: Резонансная ель радиального распила толщина, минимум/максимум, мм.: 2/2,5; отделка: Шеллачно- спиртовая политура, ручная полировка; Голосник (звуковое отверстие), диаметр, точно, мм.: 16 (Шестнадцать); Расстояние от нижнего порожка до центра розетки, точно, мм.: 170 (Сто семьдесят); Гриф: материал: Сантес, черное дерево (Африканский эбен); конструкция: Ручка и пятка для большей прочности должны быть склеены из трех частей: боковые стороны из Сантес с проклейкой черного дерева; отделка: Механическая полировка без окраски и лакировки; ширина у верхнего порожка, точно, мм: 23 (Двадцать три); ширина у 12 (Двенадцатого) лада, точно, мм: 28 (Двадцать восемь); ширина: от верхнего порожка до 14 (Четырнадцатого) лада расширение линейное; толщина у верхнего порожка, точно, мм.: 23 (Двадцать три); толщина у 12 (Двенадцатого) лада, точно, мм.: 24,5 (Двадцать четыре с половиной); толщина: от верхнего порожка до 13 (Тринадцатого) лада утолщение линейное; Накладка на гриф: материал: Черное дерево (Африканский эбен); форма: Ровная плоскость на всем протяжении от 1-го до 26-го лада, без деформации к верхним ладам; Лады: всего, количество, точно: 26 (Двадцать шесть); количество на грифе от верхнего порожка до подладника, точно: 16 (Шестнадцать); количество на подладнике, точно: 10 (Десять); Ладовые порожки, материал: Нейзильбер ((Nickel Silver); Точки на накладке: Количество, точно: 8 (Восемь) - на ладах № (строго): «2», «5», «7», «10», «12», «17», «19», «24»; форма: Круглые, одинарные; материал: Перламутр; Головка грифа: материал: Палисандр с накладкой из Сантес по лицевой стороне; отделка: Шеллачно-спиртовая политура, ручная полировка; Верхний порожек, материал: Черное дерево (Африканский эбен); Нижний порожек, материал: Черное дерево (Африканский эбен); Подставка: цельная, материал: Черное дерево (Африканский эбен); нижняя поверхность, ширина, точно, мм.: 6 (Шесть); нижняя поверхность, длина, точно, мм.: 95 (Девяносто пять); высота, точно, мм: 16 (Шестнадцать); вылет для корректировки строя струны «ЛЯ», точно, мм.: +2 (Два); Панцирь: материал: Палисандр; отделка: Механическая полировка без окраски и лакировки; Заглушки раззенкованных крепежных отверстий, материал: Перламутр; Штап: материал: Палисандр; Колки: количество: 3 (Три); тип: Червячная пара с передаточным числом 1/14 (червячное колесо в 14 (Четырнадцать) зубьев); Червячное колесо, материал: Латунь; Червячный винт, материал: Сталь; Головки колков, материал: Хромированное железо; Направление вращения при повышении строя: Левое. | шт. | 1 |  |
| 2 | Ксилофон PREMIER - профессиональная модель OSX350BK/A2 (или эквивалент). Диапазон 3,5 октавы (F4 - C8), 37 нот, общая настройка инструмента А-442, пластины изготовлены из материала – келон и покрыты черным лаком, длинна пластин от 10-3/4" нижняя F4 до 4-15/16" верхняя С8, ширина 1-1/2", толщина 5/8", резонаторы алюминиевые литые, покрыты износостойким напылением «золотистого» цвета, фигурные соединительные скобы из алюминия диаметром 1/8” припаянные к резонаторным трубкам. Рама из цельного дерева, цвет- черный. Подставка регулируемая по высоте от 32-1/2" до 37-3/8", на колесах 3” c резиновыми протекторами, с «стоп» механизмом, изготовлена из металлических труб черного цвета, складная для удобства транспортировки, ширина в узкой части 13-1/4", ширина в широкой части 21-1/2", общая длинна 45-1/4". Вес 25 кг. | шт. | 1 |  |

Технические требования (условия по которым будет определяться эквивалентность предлагаемой продукции): Соответствие музыкальных инструментов описанию в данном приложении.